МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра ВТ

отчет

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Интернет Вещей»

Тема: Получение данных с датчика температуры, подключенного к Arduino

| Студент гр. 2387 |  | Муравин Е. Е. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Фаткиева Р. Р. |

Санкт-Петербург

2026

Цель работы

Изучение принципов взаимодействия аналогового датчика температуры TMP36 с микроконтроллером Arduino Uno, освоение методики преобразования аналогового сигнала в цифровой код и управления исполнительными устройствами (светодиодами) на основе полученных данных.

Основные теоретические положения

Архитектура Arduino и типы портов

Arduino Uno представляет собой микроконтроллерную платформу, объединяющую аппаратную часть и программную среду (Arduino IDE). Взаимодействие с внешними компонентами осуществляется через систему выводов (пинов). Цифровые пины (0–13) оперируют дискретными сигналами: логической единицей (HIGH, 5 Вольт) или логическим нулем (LOW, 0 Вольт). Пины, отмеченные символом «~», поддерживают широтно-импульсную модуляцию (ШИМ), что позволяет имитировать плавное изменение напряжения для регулировки яркости или скорости. Аналоговые пины (A0–A5) предназначены для чтения плавно меняющегося сигнала: встроенный АЦП (аналого-цифровой преобразователь) переводит напряжение от 0 до 5 Вольт в числовой диапазон от 0 до 1023. Программная логика строится на двух обязательных функциях: setup() (выполняется один раз для настройки) и loop() (циклически повторяющийся основной код).

Основы электротехники и компонентная база

Любая электрическая цепь подчиняется закону Ома (I = U/R), где ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению. Ток всегда течет от плюса (5V) к минусу (GND). Ключевым элементом для индикации является светодиод (LED) — полупроводниковый прибор, обладающий полярностью. Анод (длинная ножка) подключается к плюсу, а катод (короткая ножка) — к минусу. Критически важным правилом является использование токоограничивающего резистора. Светодиод не имеет собственного сопротивления, поэтому без резистора ток в цепи возрастает лавинообразно, что приводит к мгновенному выходу из строя как самого светодиода, так и порта Arduino. Резистор ограничивает ток до безопасных 15–20 мА и берет на себя избыточное напряжение. Сборка цепей осуществляется на макетной плате, где центральные ряды соединены горизонтально, а боковые шины питания (+ и -) — вертикально.

Принципы управления и сборки схем

Процесс создания проекта делится на аппаратную сборку и написание кода. Соединение компонентов производится по принципу последовательных и параллельных цепей. Для управления пинами используются стандартные функции: pinMode() задает режим работы пина (вход или выход), digitalWrite() подает высокий или низкий уровень, analogRead() считывает показания датчиков, а analogWrite() управляет ШИМ-устройствами. Соблюдение полярности, правильное использование земляных шин (GND) и грамотное распределение напряжения позволяют создавать функциональные устройства — от простых мигающих светодиодов до систем автоматического контроля температуры.

Датчик температуры TMP36

Для измерения температуры используется аналоговый датчик TMP36. Его выходное напряжение линейно зависит от температуры: при 0 °C на выходе 0,5 В, а крутизна характеристики составляет 10 мВ/°C. Таким образом, формула перевода напряжения в градусы Цельсия имеет вид:

T=(Vout-0.5)×100

где $Vout$ — напряжение на выходе датчика в вольтах, $T$ — температура в градусах Цельсия.

Задание

Разработать схему и программу для Arduino Uno, которая считывает показания аналогового датчика температуры TMP36, преобразует их в градусы Цельсия, выводит значение в последовательный порт и управляет тремя светодиодами в зависимости от пороговых значений:

– ниже 20 °C — все светодиоды выключены;

– от 20 до 40 °C — горит один светодиод;

– от 40 до 60 °C — горят два светодиода;

– 60 °C и выше — горят все три светодиода.

Выполнение работы

Схема подключения

Для сборки использовались следующие компоненты:

- Arduino Uno;

2. макетная плата;

3. датчик температуры TMP36;

4. 3 светодиода;

5. 3 резистора номиналом 220 Ом;

6. соединительные провода.

Схема соединений:

– Датчик TMP36: левый вывод (питание) подключается к шине 5V, правый вывод (земля) — к шине GND, средний вывод (сигнал) — к аналоговому пину A0.

– Светодиоды: аноды (длинные ножки) через резисторы 220 Ом подключаются к цифровым пинам 2, 3, 4 соответственно; катоды (короткие ножки) — к шине GND.

– Шины питания и земли макетной платы соединяются с соответствующими выводами Arduino.

Схема, собранная в Tinkercad, приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема подключения в Tinkercad

Программная реализация

Программа построена на последовательном считывании аналогового значения с пина A0, преобразовании его в напряжение и затем в температуру. Используются две формулы:

Vout=analogRead(A0)1023×5.0

T=(Vout-0.5)×100

Полученное значение температуры выводится в последовательный порт. В зависимости от температуры управление светодиодами осуществляется через условные операторы if--else if--else. Полный код программы представлен в приложении А.

Результаты работы

В таблице 1 приведены пороговые значения температуры и соответствующее им состояние светодиодов.

Таблица 1 – Пороги температуры и состояние светодиодов

| Температура, °C | Состояние светодиодов |
| --- | --- |
| < 20 | все выключены |
| 20--40 | горит 1 (пин 2) |
| 40--60 | горят 2 (пины 2, 3) |
| ≥ 60 | горят все 3 |

В ходе эксперимента при комнатной температуре 25 °C в мониторе последовательного порта отображалось значение Temperature: 25.00 C, что соответствует одному горящему светодиоду. При нагревании датчика до 45 °C загорались два светодиода, а при 65 °C — все три. Фотографии работающей схемы для каждого состояния приведены на рисунках 2–5.

Рисунок 2 – Температура ниже 20 °C, все светодиоды выключены

Рисунок 3 – Температура 20–40 °C, горит один светодиод

Рисунок 4 – Температура 40–60 °C, горят два светодиода

Рисунок 5 – Температура выше 60 °C, горят все три светодиода

Выводы

В ходе выполнения работы были изучены принципы подключения аналогового датчика температуры TMP36 к микроконтроллеру Arduino Uno. Освоено преобразование аналогового сигнала в цифровой код с помощью встроенного АЦП, а также перевод полученного значения в физическую величину (градусы Цельсия). На практике отработаны навыки управления светодиодами через цифровые выходы и организации условной логики. Экспериментально подтверждена работоспособность схемы и корректность выбранных пороговых значений.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг 1 – Программа для Arduino

const int sensorPin = A0;

const int ledPins[] = {2, 3, 4};

const int tempLow = 20;

const int tempMedium = 40;

const int tempHigh = 60;

void setup() {

Serial.begin(9600);

for (int i = 0; i < 3; i++) {

pinMode(ledPins[i], OUTPUT);

digitalWrite(ledPins[i], LOW);

}

}

void loop() {

int sensorVal = analogRead(sensorPin);

float voltage = sensorVal * (5.0 / 1023.0);

float temperatureC = (voltage - 0.5) * 100.0;

Serial.print("Temperature: ");

Serial.print(temperatureC);

Serial.println(" C");

if (temperatureC < tempLow) {

// Холодно: все выключено

digitalWrite(ledPins[0], LOW);

digitalWrite(ledPins[1], LOW);

digitalWrite(ledPins[2], LOW);

}

else if (temperatureC < tempMedium) {

// Норма: горит 1 светодиод

digitalWrite(ledPins[0], HIGH);

digitalWrite(ledPins[1], LOW);

digitalWrite(ledPins[2], LOW);

}

else if (temperatureC < tempHigh) {

// Тепло: горят 2 светодиода

digitalWrite(ledPins[0], HIGH);

digitalWrite(ledPins[1], HIGH);

digitalWrite(ledPins[2], LOW);

}

else {

// Жарко: горят все 3 светодиода

digitalWrite(ledPins[0], HIGH);

digitalWrite(ledPins[1], HIGH);

digitalWrite(ledPins[2], HIGH);

}

delay(500);

}